合江县生活垃圾收转运设施建设项目设备采购

（第一批）第一包询价报价表

一、第一包：多功能抑尘车1台和洗扫车2台（包含车辆上牌，车辆首次强制保险及商业险，其中商业险不低于150万元）。本次报价需考虑货物运输、税金、上户、保险等费用

| 货物名称 | 数量（辆） | 单价 （元/辆） | 合价（元） | 报价参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能抑尘车 | 1 |  |  | - ▲整车整备质量：≥10800kg； - 最大总质量：≥18000kg； - ▲额定载质量：≥6870kg； - ▲外形尺寸（长×宽×高）：≤11000×2490×3750mm； - ▲接近角/离去角：≥13/9°； - 发动机额定功率：≥169kw； - 轴距：≥5000mm； - 副发动机额定功率：≥118kw； - 副发动机排放等级：国Ⅳ； - 水罐最大容积：≥9m³ - ▲喷雾最大射程：≥100m； - 喷雾射高：≥40m； - 水泵额定压力：≥1.1MPa； - 前鸭嘴冲洗宽度：≥8m； - 中置圆锥嘴对冲宽度：≥24m； - 后洒水宽度：≥14m； - 后水炮射程：≥50m； - 18.（1）水罐使用Q235A优质碳钢制作，罐体材料厚度≥4mm，前后封头材料厚度≥5mm，包罐焊接成型；标配阿克苏油漆，防腐效果好。 - ▲（2）风炮采用子弹头式导流内锥筒以及弧线型尼龙导流板的组合设计，风机转速可无级调节；喷雾供水采用独立的水路系统（液压系统带动双级离心泵）给风炮供水，喷雾作业时，不影响底盘行驶作业； - （3）车辆采用“CAN总线分布式控制，车内分配权限，多点操作”。驾驶室内的集成控制盒可控制车辆全部作业功能。 - （4）车辆后部装有摄像头，驾驶室内装有彩色显示屏。 5、车辆在配置了高性能喷雾系统的同时，还配有低压清洗功能，包括前鸭嘴冲洗、中置圆锥喷嘴对冲、后洒水、后水炮。 |
| 洗扫车 | 2 |  |  | - 1.▲发动机额定功率：≥190kw； - 2.▲外形尺寸：长×宽×高：≤8750×2550×3200mm； 3.最大总质量：≥18000Kg； 4.▲整备质量：≥10500Kg； 5.▲额定质量：≥7000Kg； 6.接近角：≥16°； 7.▲离去角：≥13°； 8.▲前悬/后悬：≤1430/2300mm； 9.轴距：≥5000mm 10.风机电机类型：永磁同步电机； 11.风机电机额定功率：≥45kW； 12.水泵电机类型：永磁同步电机； 13.水泵电机额定功率：≥17kW； 14.油泵电机类型：永磁同步电机； 15.油泵电机额定功率：≥5.5kW； 16.高压水泵最大压力：≥12MPa； 17.高压水泵最大流量：≥148L/min； 18.清水箱容积：≥10m3； 19.垃圾箱容积：≥8m3； 20.洗扫宽度：≥3.5m； 21.最大作业能力：≥70000m²/h 22.▲（1）上装采用底盘飞轮取力器带动发电机运转，通过发电机系统持续输出电能驱动上装风机、水泵和油泵电机工作，无副发动机，能耗低、噪音小。 - （2）采用“中置两立扫＋中置超宽吸嘴+内置高压水排喷杆＋左、右高压侧喷杆”技术结构，具有路面清扫、路面洗扫、路缘和路缘石立面洗刷、喷雾降尘、低压冲洗和前角喷等多种功能。 - （3）垃圾箱体、清水箱体均采用不锈钢大圆弧复合瓦棱结构设计，耐腐蚀，容积大，无骨架，倾倒垃圾方便，带内部自洁装置。 - ▲（4）采用双高压高速离心风机，效率高、噪声低。 - （5）车辆采用“触摸屏+控制器+CAN总线操作面板”控制模式，电机转速控制、吸嘴升降、扫盘收放、左右喷杆收放等作业装置全由一键控制，操作简便。 （6）配备有语音报警系统，能在作业和卸车时发出多种语音报警和提示信息；设有清水箱缺水、垃圾箱满水、防垃圾箱后门开启前倾翻卸料等自动保护装置，在垃圾箱下部设有安全撑杆。 |
| 本次报价总价 | ***元（大写： 元） |  |  | 本次报价需考虑满足货物参数需求，包含货物运输、税金、上户、保险等费用。 |

供货单位名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日 期：  年   月   日

合江县生活垃圾收转运设施建设项目设备采购

（第一批）第二包询价报价表

- 二、第二包：240升垃圾分类桶，暂定采购2700个。

| 货物名称 | 数量（个） | 单价 （元/个） | 合价（元） | 报价参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 240升垃圾分类桶 | 2700 |  |  | 1.垃圾桶规格尺寸长*宽*高：L730*W575*H1090mm(±5mm)(以上尺寸供参考，但必须满足侧装式垃圾车配套使用 )。 2.☆产品重量：总重量15kg（±0.2KG），单桶净重量9.6kg（±0.2KG）（注：净重量只包含桶身，不包括滚轮、桶盖、轮轴、铰链等零部件重量）。 3.垃圾桶符合国家城镇建设行业《塑料垃圾桶通用技术条件》（CJ/T280-2020）标准要求。 4.☆ 桶盖提手位置，盖子左右两个提手上都设有4条叠加筋，有效防止提手位置变形。 5.材料：采用 高密度聚乙烯（HDPE）原生料一次性注塑成型，高温 65℃、 低温-30℃的气温下，不变形，不开裂。桶身1与桶盖密闭性强，桶颜色及分类标识符合新国标《生活垃圾分类标识》（GB/T 19095-2019）规范。（提供国家认可的法定检测机构出具的具有 CNAS 或 CMA标识带二维码的原材料检测报告复印件并加盖供应商鲜章） 6.☆桶身壁厚≥4mm，桶底壁厚≥5mm；桶盖厚度≥3.0mm。桶沿口两侧设有带波浪型加强筋，加强挂车时侧边拉伸强度，桶身左右两侧设有双层4条加强筋，增加垃圾桶挂车时的承载力；桶身设有两个垃圾袋挂扣，方便垃圾袋的使用。 7.☆桶底镶嵌40颗耐磨钉，并加设U型耐磨垫，增强垃圾桶底部耐磨性。 8.轮轴：材料为实心钢轴，直径≥20mm。强度满足实际需求，表面经过镀锌（厚度≥12μm）防腐处理，坚固耐用。轮轴为插入防盗式结构。 9.轮子：毂及辋圈为高密度聚乙稀材质；轮胎为 100%橡胶材质。橡胶轮轮子直径≥240mm，厚度≥40mm。 10.☆桶身背面下方设计注塑一体成型的双层方形凹槽，凹槽中带有凹槽，桶身后面底部和轮轴接触处桶身凹陷，凹进深度和宽度合适方便作倾倒垃圾时把手使用，方便环卫工人倾运。 |
| 本次报价总价 | ***元（大写： 元） |  |  | 本次报价需考虑满足货物参数需求，包含货物运输、税金、等费用。 |

供货单位名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日 期：  年   月   日