合江县生活垃圾收转运设施建设项目设备采购（第二批）

询价报价表

采购护栏清洗车1台、清洗（洒水）车2台、压缩式垃圾车1台、车厢可卸式垃圾车5台、揭盖垃圾车7台（包含车辆上牌，车辆首次强制保险及商业险，其中商业险不低于150万元）。

| 货物名称 | 数量（辆） | 单价 （元/辆） | 合价（元） | 报价参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 护栏清 - 洗车 | 1 |  |  | - 1.▲ 整备质量≥5800kg； - 2.最大总质量 ≤8300kg； - 3.▲ 额定载质量≥2180kg； - 4.▲ 外形尺寸（长×宽×高）≤6650×2400×2750mm； - 5.▲ 接近角/离去角≥20/13°； - 6.前悬/后悬 ≤1160/1700mm； - 7.轴距≥3800mm； - 8.乘坐人数≥2； - 9.发动机额定功率≥110kW ； - 10.▲最大清洗厚度0～400mm； - 11.▲清洗护栏高度140～1500mm； - 12. 清洗速度0～10km/h； - 13. 清洗效率≥90%； - 14. 作业时最大爬坡角≥30%； - 15. 高压水泵压力≥16MPa； - 16. 高压水泵流量≥50L/min； - 17. 罐体实际总容量≥4m3； - 18. 最高车速≥90km/h； 19.▲采用双面、双向清洗装置，四组滚刷夹紧隔离护栏转动洗刷、高压水辅助冲洗、电液控 制的作业方式对隔离护栏进行清洗作业，确保全方位清洗隔离护栏，无清洗死角。采 用摆臂式护栏清洗装置，作业时一键操作护栏清洗装置伸出和下降到位，驾驶员操作 更加方便、快捷；左 右 摆 臂 式 双 面 清 洗 护 栏 装 置，可一键切换车辆左右侧护栏清洗作业；高压清洗隔离带护栏墩或者路面双黄线。 |  |
| 清洗（洒水）车 | 2 |  |  | 1.▲ 整备质量≥6700kg； 2. 最大总质量≤18000kg； 3.▲ 额定载质量≥11000kg； 4.▲ 外形尺寸（长×宽×高） ≤8000×2500×2950mm； 5.▲ 接近角/离去角≥10/11(°)； 6.前悬/后悬≤1460/2060mm； 7.轴距≥4500mm； 8.最小离地间隙≥200mm； 9.▲ 水罐总容量≥11.5m³； 10.洒水泵流量(m³/h)≥45； 11.鸭嘴前冲洗宽度≥8m； 12.洒水宽度≥14m； 13.前对冲冲洗宽度≥24m； 14.水炮射程≥38m； 15.水泵扬程≥110m； 16.最高车速≥89km/h； 17.最大爬坡度≥30%； 18.装载人数≥3； 19.发动机额定功率≥150kw； 20. 本产品主要以低压冲洗系统进行作业。低压冲洗系统包括前鸭嘴冲洗、中部柱状 对冲、后洒水、后高喷水枪等作业装置。 低压冲洗系统中的前鸭嘴冲洗、中部柱状对冲、后洒水装置可分别用于公路、广 场等场地的冲洗和洒水作业。后高喷水枪则适用于远程的冲洗和洒水作业。 |  |
| - 压缩式垃圾车 | 1 |  |  | - ▲ 发动机额定功≥169kw； - 2.▲ 外形尺寸：长×宽×高 ≤8880×2510×3050mm； 3.最大总质量 ≥18000Kg； 4.▲ 整备质量≥9605Kg； 5.▲ 额定质量≥8190Kg； 6.接近角 ≥17°； 7.▲ 离去角≥13°； 8.▲ 前悬/后悬≤1430/2600mm； 9.轴距≥4500mm； 10.▲公告油耗≤23.9L/100km； 11.垃圾箱有效容积≥12.8m³； 12.污水箱总容积≥740L； 13.压缩循环时间≤15s； 14.上料循环时间≤10s； 15.卸料作业循环时间≤45s； 16.控制方式：自动、手动； 17.（1）垃圾箱横向截面为矩形框架、纵向截面为梯形框架，两侧及顶面均为圆弧造型，垃圾箱关键部位采用高品质耐腐蚀性强的耐候钢，垃圾箱底部设计有填装器锁紧机构。（2）填装器底部有污水箱，前端面装有双重密封条，料斗部位采用高硬度耐磨钢。（3）采用双向压缩技术，垃圾压缩比高，装载能力强； （4）采用“CAN总线+专用控制器模式”，发动机功率输出控制即油门控制通过电气系统实现全自动控制。 （5）填装器盖须完全遮盖住填装器投料口，消除转运过程中垃圾尘屑飞扬现象，减少臭气污染。（6）垃圾箱右侧和填装器下部设计有两个污水箱。（7）填装器上设有安全撑杆，填装器左侧和右侧设置的紧急停止按钮。（8）上料结构为翻桶型，可适应不同容积规格的垃圾桶。 |  |
| - 车厢可卸式垃圾车 | 5 |  |  | 1.▲ 整备质量≥1400kg； 2.最大总质量 ≤3500kg； 3.▲ 额定载质量≥1860kg； 4.▲ 外形尺寸（长×宽×高） ≤4660×1660×1940mm； 5.▲ 接近角/离去角≥40/24°； 6.前悬/后悬≤730/950mm； 7.轴距≥2990mm； 8.乘坐人数≥2； 9.发动机额定功率 ≥85kW； 10.最高车速（满载）≥90km/h； 11.▲钩臂采用优质钢板制作，具高耐磨性、耐久性；安全提升钩采用高强度耐磨 钢制成，牢固可靠；勾臂车必须与原有车辆箱体等配套使用；钩臂车后轮为每边两个轮胎。 |  |
| 揭盖垃 圾车 | 7 |  |  | 1.发动机功率 ≥110kw； 2.燃油类型：柴油； 3.排放标准：国六； 4.总质量 ≤12000kg； 5.▲ 额定载质量≥6600kg； 6.▲ 整备质量≥5200kg； 7.▲ 外形长×宽×高 ≥6350×2360×2550mm； 8.货厢尺寸长×宽×高 ≥4350×2150×800mm； 9.轴数：2； 10.轴距≥3800mm； 11.▲前悬/后悬≥1130/1420mm； 12.▲接近角/离去角≥21/18°； 13.（1）车厢配液压全密封环保盖（2）驾驶室控制开启、关闭； |  |
| 本次报价 总价 | ***元（大写： 元） |  |  | 本次报价需考虑满足货物参数需求，包含货物运输、税金、上户、保险等费用。 |  |

供货单位名称： (盖章)

法定代表人或委托代理人： (签字)

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

日 期：  年   月   日